- OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

NAZIV PODROBNEGA NAČRTA: Občinski podrobni prostorski načrt za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate

INVESTITOR: OBČINA GORNJA RADGONA PARTIZANSKA 13, 9250 GORNJA RADGONA

IZDELOVALEC PODROBNEGA NAČRTA: PROJEKT-INVEST d.o.o.; Cankarjeva 12, 9250 Gornja Radgona, Direktor: Janez Brunčič d.i.g.

ODGOVORNI VODJA IZDELAVE PODROBNEGA NAČRTA: Janez BRUNČIČ, dipl. inž. gradb. G-0674

ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC: Vera Šinko univ.dipl.inž. arh. ZAPS 0313 A

ORGAN, KI JE PODROBNI NAČRT SPREJEL, ODGOVORNA OSEBA: OBČINSKI SVET OBČINE GORNJA RADGONA

Datum sprejema podrobnega načrta: 28.03.2008

PODATKI O OBJAVI PODROBNEGA NAČRTA V URADNEM GLASILU: OBJAVA V URADNEM GLASILU OBČINE GORNJA RADGONA LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 43, DNE 1.4.2008

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: Št. pr. 053/07, Gornja Radgona 30.7.2026 Štev. izvoda 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- KAZALO

I. KAZALO VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA PODROBNEGA NAČRTA 3 II. KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI 17 III. SEZNAM PRILOG PODROBNEGA NAČRTA 18 IV. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO BILI ZAPROŠENI ZA IZDAJO SMERNIC IN MNENJ, TER SEZNAM PRIDOBLJENIH SMERNIC IN MNENJ Z NAVEDBO DATUMOV NJIHOVE IZDAJE 32 V. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI 35 VI. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 38 VII. ODLOK 39

- KAZALO VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA PODROBNEGA NAČRTA

Tekstualni del podrobnega načrta 4 1. Splošno 4 2. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom 4 3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor: 5 4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; 11 5. Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne dediščine 13 6. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; 13 7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred nevarnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom 15 8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnega načrta 16 9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in tehničnih rešitev 16

# Tekstualni del podrobnega načrta

### Splošno

Obravnavano območje zajema programsko enoto 5, manjši del programske enote 4 (ob stanovanjski hiši Tuš), manjši del programske enote 1 (vzhodno od betonarne)  in celotno področje stadiona.

Območje se trenutno ureja na podlagi določil:

prostorskih aktov:

- Prostorske sestavine družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/88, 3/90 in 16/91, in Ur. List RS št. 7/95),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gornja Radgona (Ur. list RS št. 82/99)

prostorskih izvedbenih načrtih:

- Odlok o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Ur. list RS št. 22/00, 69/02, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 5/04, 6/04, 23/06),

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Ur. list RS št. 92/99, 101/01 in 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 9/04, 14/05, 17/06).

Za območje stadiona je izdelana Programska študija razvoja športnih in rekreacijskih objektov v občini Gornja Radgona (avtor: izr.prof. dr. Boris Leskovec u.d.i.a, marec 2006).

### Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom

Z novo ureditvijo območje ostaja prvenstveno namenjeno za stanovanjsko ter športno turistično dejavnost.

Znotraj območja je možna ureditev mirnih poslovnih oz. storitvenih dejavnosti.

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja:

- mestnega parka,

- več stanovanjskih objektov ter varovanih stanovanja,

- individualnih  objektov,

- večnamenske dvorane, restavracije, bazenskega kompleksa,

- turistično športnega centra (v nadaljevanju TŠC),

- otoka, čolnarne, mostne povezave z Bad Radkersburgom (Avstrija).

Zaradi različnih funkcionalnih opredeljenosti na območju obdelave je območje razdeljeno na podobmočja katera  je mogoča izvesti  kot posamezne faze.

Podobmočja so:

- mestni park,

- več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja,

- individualna gradnja,

- večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks,

- turistično športni center (v nadaljevanju TŠC),

- otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija),

### Umestitev načrtovane ureditve v prostor:

Občinski podrobni prostorski načrt za območje Trate – enota 5 in turistično športnega centra (TŠC), podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih neizkoriščenega oz. slabo izkoriščenega dela mestnega zemljišča med reko Muro,  vrtcem in betonarno ter Mladinsko ulico in športnim stadionom, kakor tudi ves športni stadion. Območje urejanja je razvidno iz grafičnih prilog, ki so sestavni del podrobnega načrta.

Ureditveno območje podrobnega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Gornja Radgona:

1215/1, 1216/2, 1216/3, 166, 167,168, 169, 170, 164, 171/2, 172/2, 173/2, 173/3, 173/5, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 184, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5,  192/1, 192/3, 192/4, 193/,8, 193/9, 193/10, 194, 195, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 802, 803/1, 803/2, 804, 805, 806, 809, 810/2, 811, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, 813/2, 814, 815/1, 816/5.

Celotna velikost območja znaša ca. 23,0 ha.

UMESTITEV POSAMEZNIH PODOBMOČJIH  V PROSTOR

- Mestni park:  Nahaja se na osrednjem delu območja obdelave, med vrtcem, Cesto na   stadion, Mladinsko cesto in domom za starejše občane.

- Več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja : Podobmočje se nahaja na zgornjem     severozahodnem delu območja, med obstoječo betonarno, dovozno cesto do Doma za  starejše občane, domom starejših občanov ter visokovodnim nasipom reke Mure.

- Individualna gradnja je na zahodnem delu med vrtcem ter podobmočjima 1 in 2.

- Večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks so na južnem delu območja  med Pomurskim sejmom, cesto na stadion, nogometnim igriščem  in vodovarstvenim  nasipom.

- Turistično športni center s pripadajočimi objekti se nahaja na  robu jugovzhodnega dela   območja.

- Otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija), so na  severnem  delu območja ob reki Muri.

- Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji

VPLIVI S SOSEDNJIMI OBMOČJI:

Območje obdelave zajema neizkoriščeno oz. slabo izkoriščeno mestno zemljišče, z najbližjim sosedoma na zahodni in južni strani ter domom starejših občanov, ki je v osrednjem delu območja.

Zaradi take lokacije pričakovani vplivi na sosednja območja so deloma na južni in zahodni strani obravnavanega območja ter na vzhodni, severni in južni strani območja doma starejših občanov kje se pričakuje osenčenje nepremičnin in vpliv povečanega hrupa.

POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI:

S sejmom je podobmočje 5 – TŠC, povezano na južni in vzhodni strani.

Na severni strani je povezava z reko Muro in sosednjim Bad Radkersburgom  - predviden most, podobmočje 6.

Na zahodni in delom na južni strani je povezava z mestom – podobmočje 1, 2 in 3.

Znotraj samega območja je povezava z domom starejših občanov.

Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvide iz grafičnih prilog.

- Opis rešitev načrtovanih objektov in površin

- ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALNE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

Predvidena postavitev in oblika objektov ter horizontalni in vertikalni gabariti so razvidni iz grafičnih prilog podrobnega načrta (Zazidalno – ureditvena situacija – list 5).

Oblikovanje posameznih objektov je pogojeno s funkcijo le-teh ter tudi z mikro lokacijo objektov. V vseh podobmočjih je oblikovanje objektov  prosto. Določene so maksimalne tlorisne dimenzije in višine.

Namen posameznih objektov je določen znotraj posameznega  podobmočja.

- Mestni park

Na podobmočju je predvidena parkovna ureditev z vodometom. Namenjeno je za sprehode in rekreativne dejavnosti.

Ureditev poti v parku ter zasaditev je prosta in v tem podrobnem načrtu ni določena.

Upoštevajo se lahko poti, ki bodo  nastale z uporabo parka. Možna je  posaditev večjih dreves z dolgo življenjsko dobo, ostalo pa so predvidene zelenice. Za podobmočje se lahko izvede hortikulturni načrt.

Dovoljena je postavitev vodometa, paviljonskih objektov, kot pomožnih objektov za izvajanje kulturnih aktivnosti v parku, kot tudi postavitev igral in  podobne urbane opreme.

Ob mestni ulici Cesta na stadion so predvidena parkirišča.

V sklopu podobmočja je možna faznost izvedbe predvidenih ureditev.

- Več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja

Podobmočje je namenjeno  gradnji večstanovanjskih objektov, ki vključujejo varovana stanovanja v povezavi z domom za starejše občane. Razen stanovanjske dejavnosti v sklopu podobmočja je dovoljeno opravljanje turistične, gostinske ter mirne poslovne ali storitvene dejavnosti.

Izvede se parcelacija zemljišč. Posamezna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče posameznega objekta znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Gradbena parcela namenjena gradnji gospodarske javne infrastrukture, manipulativnih površin in parkirišč, v katerih se tudi izvede komunalna infrastruktura, je skupno funkcionalno zemljišče vseh objektov na podobmočju. Združevanje parcel ni dovoljeno.

Objekti imajo poravnano gradbeno linijo z obstoječim blokovskim naseljem ter ostalimi bližnjimi objekti, ki so jugozahodno.

Oblikovanje objektov je prosto. Določijo se le maksimalni zunanji gabariti in etažnost.

Tloris osnovnega volumna objektov je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne. Tlorisna velikost objektov je znotraj površine določene za gradnjo.

Etažnost objektov je max.   P+3N+M oz. P + 4N če so objekti z ravno streho. Dovoljeno je tudi odstopanje od etažnosti pod pogojem stopničastega dviga objektov, vendar ne smejo biti višji od predvidenih (samo nižji). V primeru potrebe izvedbe prostorov pod nivojem terena je te zaradi visoke podtalnice potrebno izvest v vodotesni izvedbi.

Kota pritličja se določi po geodetski zazidalni situaciji,  uskladiti jo je potrebno z  geološkim poročilom, ter po potrebi s hidrološko in hidravlično analizo.

V delu obstoječega glavnega kolektorja za odvajanje odpadnih voda mesta Gornja Radgona je  pri objektu potrebno upoštevati možnost vzdrževanja kolektorja. Predlaga se prehod (pasaža).

Oblikovanje odprtin je svobodno, z možno izvedbo balkonov; frčad, nadstreškov.

Ob več stanovanjskih objektih se predvidijo zelenice, ter ustrezna posaditev dreves in manjšega grmičevja. Izvede se urejeno parkirišče (asfaltirano ali tlakovano), ustrezne povezave s sosednjimi objekti, ter zunanje površine namenjene uporabnikom objektov (zelenice,… ).

- Individualna gradnja

Podobmočje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Dovoljeno je opravljanje turistične, gostinske ter mirne poslovne ali storitvene dejavnosti.

Obdrži se obstoječa parcelacija. V sklopu obstoječih parcel je določena površina za gradnjo, znotraj katere se poljubno postavi objekt. Dovoljeno je združevanje parcel.

Gradbena linija novih objektov je jugozahodna fasada objektov ki je vzporedna s severovzhodno fasado obstoječe stanovanjske hiše na parceli 191/3 k. o. Gornja Radgona.

Oblikovanje objektov je prosto. Določijo se le maksimalni zunanji gabariti in etažnost. Etažnost objektov je lahko K+ P+M. Kota pritličja je najmanj 0,15 m od urejenega terena (cesta).

Ob individualnih stanovanjskih objektih je predvidena primerna ureditev okolice (parkirišča in podobno). Parkirišča se lahko izvedejo do parcelnih mej.

- Večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks

Objekt v podobmočju je namenjen turistični, športni in rekreativni dejavnosti ter tudi poslovni dejavnosti, zato oblikovanje ni omejeno.

Celotno podobmočje je ena gradbena parcela, razen dostopne poti do podobmočja 5 (mladinski dom).

Tlorisna velikost objekta je znotraj površine določene za gradnjo. Višina objekta je prilagojena dejavnosti (športna dvorana) s tem, da ne sme biti višja od 12,00 m.

Kota pritličja se določi po geodetski zazidalni situaciji,  uskladiti jo je potrebno z  geološkim poročilom, ter po potrebi s hidrološko in hidravlično analizo.

Oblikovanje strehe in odprtin je prosto. Pogojeno je z namenom objekta ter arhitekturni zasnovi.

Objekt se lahko gradi fazno, po posameznih sklopih (tribune, slačilnice, dvorana, ostali pomožni in drugi prostori ….) znotraj predvidene površine za gradnjo.

Predvideni so ustrezni  tlakovani ali asfaltirani dostopi,  parkirišča, ureditev zelenih površin, zasaditev dreves, postavitev ograje - po potrebi.

- Turistično športni center

Podobmočje je pretežno namenjeno  športni, turistični, rekreativni,  ter tudi poslovni dejavnosti, zato oblikovanje ni omejeno.

Obdrži se obstoječa parcelacija. Združevanje parcel v večje območje je dovoljeno.

V sklopu podobmočja je predvidena rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih objektov ter gradnja objekta za športnike in mladinski dom.

Za reševanje  prometnih povezav je  predvidena  rekonstrukcija obstoječe poti, ki je v sklopu TŠC ter obstoječega priključka te poti na križišče Mladinske ulice in Ceste na stadion.

Za zagotovitev površin za rekonstrukcijo obstoječega TŠC (ureditev dovozne poti in parkirišč) je potrebno odstraniti (zrušiti) obstoječe objekte na severnem in severozahodnem delu podobmočja (tribune, slačilnice, boksi …). Do rušenja je potrebno obstoječe objekte primerno vzdrževati.

V sklopu objekta za športnike je predvidena ureditev prostorov garderob in sanitarij za športna društva, sanitarije za obiskovalce TŠC-a, prostori za sodnike in delegate ter pisarne za potrebe športnih delavcev, športnih društev in organizacij. V sklopu objekta je možna izgradnja tribun, gostinskega dela ter prostorov, ki bodo dopolnjevale že omenjene dejavnosti.

V sklopu mladinskega doma je predvidena ureditev večnamenskega prostora za mlade, gostinski del s pripadajočimi prostori, sanitarije za obiskovalce.

Tlorisna velikost objektov je znotraj površine določene za gradnjo. Maksimalna višina objektov je max. P + 1N  + M oz. P + 2 N če so objekti z ravno streho oz. objekti s streho manjšega naklona, lahko so tudi nižji

Kota pritličja je najmanj 0,15 m od urejenega terena (ceste).

Predvideni so ustrezni  tlakovani ali asfaltirani dostopi,  parkirišča, ureditev zelenih površin, zasaditev dreves in postavitev ograje - po potrebi. Do posamičnih objektov je smiselno urediti dovozne poti za potrebe dostave.

Dopustna so odstopanja glede namembnosti, lokacije, velikosti in oblikovalnih pogojev predvidenih objektov ter tudi števila posamičnih objektov.

- Otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija),

Območje je namenjeno športni, rekreativni in  turistični dejavnosti.

Za izgradnjo dostopne poti z mostom čez reko Muro  se po potrebi odstranijo obstoječi objekti, ograje ….

Obstoječi izpust iz črpališča se prestavi južno iz tega območja.

Pri izgradnji je potrebno upoštevati dejansko stanje konfiguracije in biotopa, ter stremeti za čim večjo ohranitev obstoječega stanja.

Predvideno je:

- izvedba »otoka« z izvedbo rokava reke Mure;

- čolnarna;

- povezava otoka z nasipom;

- ureditev sprehajalnih poti;

- izvedba mosta preko Mure z ustreznimi dostopi.

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI

Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno, energetsko infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.

Ceste so asfaltirane, parkirišča so asfaltirana ali tlakovana.

GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV

V ureditvenem območju je, v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS št. 114/03 in 130/04), dovoljena postavitev enostavnih objektov.

### Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafično prilogo »priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo« in v skladu s smernicami in mnenji posameznih nosilcev urejanja prostora.

Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kje je to mogoče. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom.

V primeru križanja naj se upoštevajo predpisani odmiki in pogoji za polaganja komunalne infrastrukture.

PROMET

Pri ureditvi prometnih površin je potrebno upoštevati smernice in mnenja nosilca urejanja prostora (Občina Gornja Radgona).

Predvidena je širitev Ceste na stadion. Ob širitvi ceste se prometni režim ne spremeni. Na obeh straneh, nove, razširjene ceste, se izvedi pločnik širine 2,00 m.

V sklopu novih večstanovanjskih objektov se izvede nova prometna infrastruktura. Glavni dostop je iz podaljška Lackove ulice. Na levi strani dostopne ceste do Doma starejših občanov se izvede pločnik širine 2,00 m.

Za potrebe oskrbovanja varovanih stanovanj se izvede povezava z domom starejših občanov.

Prometni režim in predvidene nove ureditve znotraj obravnavanega območja so prikazane v grafičnem delu PPN.

JAVNA RAZSVETLJAVA

na obravnavanem območju OPPN je predvidena ureditev javne razsvetljave. Javna razsvetljava je opremljena s preklopnikom – reduktorjem, ki omogoča obratovanje z zmanjšano močjo v nočnem času.

Oddaljenost med svetilkami omogoča racionalno porabo električne energije.

VODOVOD

Za oskrbo s pitno in požarno vodo se za obravnavano območje izvedejo novi priključki v skladu s smernicami in mnenji nosilca urejanja prostora.

Za potrebe zagotavljanja požarne varnosti v podobmočjih 2 in 4 je potrebno izgraditi nove vode vodovodnega omrežja in sicer DN 150 od Pekarne Gornja Radgona do Kocljeve ulice (dovozne poti do Doma starejših občanov), ter DN 200 od Pošte Gornja Radgona do glavnega tranzitnega vodovoda DN 300, skladno s priloženimi skicami nosilca urejanja prostora.

Predmetna voda vodovodnega omrežja je potrebno izgraditi do uporabe enega izmed objektov v podobmočjih 2 ali 4 (izdaje uporabnega dovoljenja). Za potrebe gradbišča v teh podobmočjih je zagotovljena zadostna količina vode.

KANALIZACIJA

Na obravnavanem območju se izvede ločeni kanalizacijski sistem.

Do izgradnje čistilne naprave se komunalne odpadne vode z obravnavanega območja  odvajajo v greznice ali male čistilne naprave. Po izgradnji centralne čistilne naprave, ter pričetkom obratovanja, se vsi objekti morajo priključiti na javni kanalizacijski sistem.

Meteorne vode se z obravnavanega območja odvajajo preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj in maščob, zadrževalnikov in predvidene meteorne kanalizacije tako, da bo čim bolj zmanjšan hipni odtok teh voda z urbanih površin.

Meteorna voda se praviloma odvaja na lastne zelenice,. V kolikor pa to ni možno pa v obstoječo kanalizacijo.

Predvidene nove priključke fekalne in meteorne kanalizacije je potrebno izvesti v skladu s smernicami in mnenji nosilca urejanja prostora.

ELEKTRIČNO OMREŽJE

Napajanje mestnega parka, večstanovanjskih in individualnih objektov  (ocenjena končna moč cca. 200 kW) z električno energijo, bo možno iz transformatorske postaje TP Radgona Dom starejših občanov (t-606 OE Gornja Radgona) v skladu s smernicami nosilca urejanja prostora.

Napajanje večnamenske dvorane (športna zaprta igrišča, prenočišča, fitnes centra), restavracije, bazenskega kompleksa , turistično športnega centra z vhodnim objektom in tribunami,   (ocenjena končna moč cca. 800 kW) z  električno energijo bo možno iz TP GR Sejem (t-204 OE Gornja Radgona) v skladu s smernicami nosilca urejanja prostora.

OGREVANJE

Izbira energenta za ogrevanje objektov je prosta.

V kolikor se za potrebe ogrevanja izvedejo kotlovnice na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin je v ta namen potrebno postaviti ustrezne rezervoarje.

Po izbiri koncesionara  in izgradnji plinovodnega omrežja, se pa morajo vsi objekti, ki se gradijo na novo, obvezno priključevati na to plinovodno omrežje.

KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE, TELEFON, CTV

Na območju podrobnega prostorskega načrta se izvede novo TK omrežje in novi TK priključki za predvidene objekte v skladu s smernicami nosilca urejanja prostora.

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja sekundarnega in distribucijskega  omrežja KRS v upravljanju UPC Telemach d.o.o., ki bo omogočilo priklop stanovanjskih objektov na omrežje kabelske televizij.

Za obravnavano območje sta  potrebni dve razdelilni omarici (ena ob predvideni priključni cesti do Doma starejših občanov in ena med predvidenimi večstanovanjskimi objekti). Lokacije omaric morajo biti izbrane tako, da  je omogočen dostop servisne službe in maksimalna razdalja do stanovanjskega objekta ne presega 200 m.

Priključne omarice so na fasadi objektov min. dim. 0,60 x 0,60 m.

Priključki posameznih objektov se izvedejo  v skladu s smernicami in mnenji nosilca urejanja prostora.

ODPADKI

Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo tipizirani zabojniki. Komunalne odpadke je treba odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnikov določi izvajalec odvoza odpadkov.

Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi uporabniki javne službe odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

### Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne dediščine

Pri gradnji objektov se ne predvideva zaščite ohranjanja kulturne dediščine.

### Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave;

- PREDVIDENI POSEGI

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo okolja, ki so z zakonom predvideni. Ob porečju Mure,  je predvidena izvedba:

  - »otoka« z izvedbo rokava reke Mure

  - sanacija obrambnega nasipa

  - čolnarna (ni posegov, razen v sklopu ureditve brežine nasipa, v skladu s predlogom iz smernic  (Zavod RS za varstvo narave)

  - most –  posege je potrebno uskladiti s pristojnimi organi Republike Avstrije.

POSEGI NA OBMOČJU GOZDOV

Dela v podobmočju 6 – Most z otokom, bodo dovoljena takrat, ko bo pridobljeno predhodno mnenje oz. soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede ureditve statusa gozda, in ko bo urejena gozdna pot do gozdnih zemljišč v Lisjakovi strugi.

- VARSTVO ZRAKA

- Onesnaženost zraka je omejena na izpušne pline iz kotlovnic centralnega ogrevanja. Priporoča se ogrevanje z ekološko neoporečnim gorivom  (lahko kurilno olje, utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin, toplotne črpalke, sončna energija, lesna biomasa…)

- VARSTVO TLA

- Odvodnjavanje meteornih voda z območja obdelave je predvideno tako, da se zmanjša hipni  odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče,  ….).

- Onesnaževanje tal se preprečuje z vodotesno izvedbo voznih površin. Vozne površine naj bodo obrobljene z robniki, meteorne vode pa preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj  speljane na lastne zelenice oz. v meteorno kanalizacijo.

- Onesnaževanje tal se prepreči tudi z vodotesno izvedbo fekalne kanalizacije, ki se bo odvajala v obstoječi kanalizacijski sistem.

- VARSTVO VODA

- Za varstvo voda se uporabljajo enaki ukrepi kot za zaščito tal.

- Obravnavano območje zajema tudi visokovodni nasip reke Mure. Pri posegih je potrebno upoštevati, da se bo nasip v bližnji prihodnosti nadvišal. Za ta namen je zagotovljen prostor na vodni strani nasipa in na zračni strani nasipa. Upoštevati priobalni pas za vode prvega reda, ki je 15,0 m od pete nasipa.

- Posegi na vodna in priobalna zemljišča, varstvena in ogrožena območja, posegi, ki so povezani z rabo vode, odvajanje odpadnih voda in vsi drugi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.

- Za vse posege na vodna in priobalna zemljišča je upoštevati Zakon o vodah (Ur. List RS 62/02).

- HRUP

Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.

Območje OPPN spada, po Uredbi o mejnih vrednosti kazalcev hrupa u okolju, v III. stopnjo (območje) varstva pred hrupom.

Na območju OPPN so površine podrobnejše namenske rabe prostora opredeljene za:

        - območje stanovanj: splošne stanovanjske površine,

        - območje družbene infrastrukture: površine za vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredi,

        - območje zelenih površin: površine za rekreacijo in šport, parki,

        - na mešanem območju: vse osrednje in mešane površine

        - na območju vodnih zemljišč: : vse površine razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem.

S predvidenimi dejavnostmi ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa, ki so za III stopnjo (območje) varstva pred hrupom, za katero so mejne vrednosti kazalcev hrupa so, za dan 50 dBA in za noč 60 dBA.

- OHRANJANJE NARAVE

Na obravnavanem območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahajajo naravni vrednoti, ekološko pomembno območje in predlagano zavarovano območje in sicer:

      - Naravna vrednota: Mura – loka 1 (ident.št.: 7469),

      - Naravna vrednota: Mura – reka 1 (ident.št.: 4424),

      - Ekološko pomembno območje: Mura – Radmožanci  (koda: 42100)

      - Predlagano zavarovano območje: Krajinski park mura (evid.št.: 23).

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski podrobni prostorski načrt za območje trate-enota 5 in TŠC Trate« (ZRSVN, OE Maribor, julij 2007), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Gornja Radgona.

### Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred nevarnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom

V skladu s predpisi je potrebno predvideti požarno zaščito, ki  zajema ustrezne odmike med objekti, požarne delitve in zunanjo hidrantno mrežo. Požarno zaščito objektov je potrebno  izdelati v skladu z veljavno zakonodajo za posamezni objekt  in je predmet projektiranja objektov.

Akte ki urejajo zaščito in reševanje se dopolni z dejstvom,  da je na lokaciji večja koncentracija starejših ljudi, in bližina nasipa reke Mure (popuščanje nasipa, visoka talna voda,…).

Investitorji oz. izdelovalci projektne dokumentacije objektov, za katere bo ob upoštevanju Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o študiji požarne varnosti so dolžni izdelati študijo požarne varnosti pri pripravi projektne dokumentacije PGD  pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pa pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam Od Uprave RS za zaščito in reševanje.

### Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnega načrta

Vsako podobmočje predstavlja posamezno etapo. Znotraj podobmočja so dovoljene etape, če predstavljajo zaključeno celoto in je v sklopu etape izvedena komunalna infrastruktura, ki upošteva celotno etapo.

Etape v okviru širšega območja so vezane na posamezna podobmočja ki so:

- mestni park,

- več stanovanjski objekti ter varovana stanovanja,

- individualna gradnja,

- večnamenska dvorana, restavracija, bazenski kompleks,

- turistično športni center (v nadaljevanju TŠC),

- otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija),

### Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in tehničnih rešitev

Pri parcelaciji mikrolakoacijah  parcel je dovoljeno smiselno oblikovanje in upoštevanje, da meje območij ni potrebno strogo ločiti, pod pogojem da se ne ruši osnovni koncept ali s tem prepreči možnost gradnje sosednjega predvidenega objekta.

Odstopanja so smiselno dovoljena, kot je to navedeno  ob posameznih točkah ob pogoju zagotavljanja javnega interesa izraženega s tem aktom in tako, da se ne prepreči ali ovira izvedbe bodočih prostorskih ureditev v območju obravnave in širše.

- KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI

- IZSEK IZ GRAFIČNEGA NAČRTA KARTOGRAFSKEGA DELA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA, S PRIKAZOM LEGE PROSTORSKE UREDITVE V ŠIRŠEM OBMOČJU; M 1:2000 - OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA, Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM; M 1:2000 - PRIKAZ VPLIVOV S SOSEDNJIMI OBMOČJI; M 1:2000 - PRIKAZ POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI; M 1:2000 - ZAZIDALNO – UREDITVENA SITUACIJA; M 1:1000 - SITUACIJA PROMETNE UREDITVE; M 1:1000 - PRIKAZ POTEKA OMREŽIJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE TER GRAJENO JAVNO DOBRO; M 1:1000 - ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE; M 1:2000 - NAČRT PARCELACIJE; M 1:1000

- SEZNAM PRILOG PODROBNEGA NAČRTA

- Idejna zasnova TŠC, avtorja izr.prof. dr. Boris Leskovec u.d.i.a - Zapisnik javne obravnave, z dne 19.9.2007 - Pripombe Aleksander S. Ostan u.d.i.a, z dne 19.9.2007 - Odgovor na pripombe Aleksander S. Ostan u.d.i.a z dne 19.9.2007 - Stališča športnikov z javne razgrnitve z dne 26.09.2007 - Odgovor na stališča športnikov z dne 02.10.2007 - Obrazložitev, kako so ob pripravi akta upoštevane naravnovarstvene smernice - Idejna zasnova podobmočja 2 – Urban Brandner u.d.i.a.

- Idejna zasnova TŠC, avtorja izr.prof. dr. Boris Leskovec u.d.i.a

- Zapisnik  javne obravnave, z dne 19.9.2007

- Pripombe Aleksander S. Ostan u.d.i.a, z dne 19.9.2007

- Odgovor na pripombe Aleksander S. Ostan u.d.i.a z dne 19.9.2007

UVODNE PRIPOMBE:

Pripomba:

»Pred nedavnim je bil v GR ustanovljen svet za urbanizem, ki naj bi bdel nad vizijo razvoja GR in v katerega sem bil povabljen tudi sam. To vlogo sem sprejel le pod pogojem, da bom v njem lahko (so)deloval po svojih najboljših močeh in z vso strokovno kompetenco (kot varuh in vest prostora, ne pa kot servis posameznim interesom). Vendar sta bila prva sestanka sveta namenjena le obravnavi OPPN Trate, ki je, čeprav parcialen, očitno (občinska) prioriteta. Projekt je že v izhodišču problematičen, saj posega v zeleni obmurski prostor Trat, ki bi moral biti kvečjemu zaščiten, ne pa da se tako gosto in visoko poziduje. Vendar je »izvorni greh« že pri (v mnogih smislih) novogradnji deplasirano umeščenega doma starejših občanov, ki pa smo ga vzeli za izvršeno dejstvo in zato nekako (s cmokom v grlu) tolerirali še dodatno pozidavo med njim in (prav tako problematično) betonarno. Na prvem sestanku sveta smo bili z zasnovo na tem območju seznanjeni in ugotavljali njene pomanjkljivosti in strokovne napake, potem smo jo zgolj z entuziazmom v svojem času urgentno popravljali in dodelovali, nakar je bila potrjena na drugem sestanku v avgustu (ki se ga iz objektivnih razlogov nisem mogel udeležiti) potrjena skoraj nespremenjena prva urbanistična zasnova.«

Odgovor:

- Urbanistične delavnice, ki so se vršile v Gornji Radgoni cca 10 let niso za obravnavano območje podala nobenih strokovnih izhodišč, gostote pozidave in etažnosti. Pri tem je potrebno upoštevati, da Gornja Radgona ne razpolaga z neomejenimi površinami stavbnih zemljišč in, da Občina ne more graditi komunalne infrastrukture za preveč razpršeno gradnjo, ki je tudi bistveno dražja kakor za gradnjo in kasnejšo stalno uporabo.

- V Gornji Radgoni so že leta 1950 bili grajeni 4-nadstropni objekti (P+4N). Zato je nerazumljivo takšno stališče.

Pripomba:

»Čeprav nikakor ne mislim, da bi morala za vsako ceno obveljati moja rešitev v vseh svojih – spremenjenih elementih (z njo se je v celoti strinjala poleg arhitekta Brandnerja edina strokovnjakinja za urbanizem in planiranje v svetu za urbanizem, krajinska arhitektka Stanka Dešnik, kar naj bi občinski upravi tudi pisno potrdila; arhitekt Brandner pa je poslal svojo skico, ki prav tako ni bila upoštevana), smatram, da je potrebno vsaj nekatere njene elemente vključiti v predlagano zasnovo, da ta ne bi generirala preveč prostorskih problemov, ki jih imamo v GR že tako preveč.«

Odgovor:

- Vsi predlogi urbanističnih rešitev za obravnavano območje so bili večkrat podebatirani v strokovnih krogih Občine in občanov Gornje Radgone, ki so tudi potrdili obravnavani predlog in zavrnili ostale rešitve kot manj sprejemljive. (kot npr. predlog radialne pozidave, ki se ne navezuje na nobeno izhodišče).

- V osnovi se sprejeta varianta zelo malo razlikujejo od ostalih, predlaganih, variant. Zato ni argumentov, da bi sprejeta varianta generirala več prostorskih problemov kot druge variante (gre se le za različno postavitev objektov).

Pripomba 1. PROMETNA NEPRETOČNOST:

» Dobra prometna rešitev je načeloma mrežni sistem, ki je povezan, pretočen, racionalen in s kratkimi povezavami, ne pa da ustvarja slepe ulice, dolge povezave in posledično zastoje. Zato smo na Tratah predlagali dopolnitev cestne mreže, ki pa je bila upoštevana le v podaljšku Lackove ceste, pa še ta zožena in le za interventno uporabo, kar seveda ni dopustno, še posebej, če bo poleg doma uspešno (za)deloval tudi Športni center.

Parkirišča ob predlaganih blokih so bila izjemno neracionalno in labirintično razporejena, vsak od objektov je bil takorekoč »obkoljen« s cesto in brez zelenice. Zato smo predlagali zgostitev parkirišč pred bloki, sicer možnost interventnega dovoza, vendar predvsem tudi ureditev dovolj velikih zelenih površin pred bloki.«

Odgovor:

- Izvedena je povezovalna pot od Doma starejših občanov do centralne lokacije stadiona, za katero pa se ne želi, da postane glavna komunikacija.

- Parkirišča ob stanovanjskih objektih niso postavljena neracionalno in tudi ne labirintično ampak tako, da je pri vsakemu objektu zagotovljeno min. potrebno število parkirišč z ustrezno komunikacijo do vhodov (skladno z veljavnimi predpisi)

Predlog koncentriranih parkirišč pred objektih in daljših poti od parkirišč do vhodov  objektov ni bil usvojen.

Pripomba 2. OBLIKOVANJE NASELJA

»Celotna kompozicija stavb (volumnov) naselja je bila neracionalna in v prostorskem smislu tudi neatraktivna (objekti gledajo v vse smeri, ne upoštevajo geometrij iz okoliškega konteksta, ne ustvarjajo kakovostnih zunanjih medprostorov itd.), zato smo predlagali boljšo. Tudi če v zasnovi ostane stara rešitev, pa je potrebno vsekakor upoštevati omejitev gradnje v višino; stavbe ne smejo biti višje od slemena pravkar zgrajenega doma ostarelih (ki je že sam po sebi previsok, preveč urban, preveč betonski…), torej predlagana višina P+4 nikakor ne pride v poštev! Naselje je potrebno izdatno (in v skladu s krajinsko zasnovo) ozeleniti.«

Odgovor:

- Glede etažnosti in višine obstoječega Doma za starejše občane je večinsko mnenje v Gornji Radgoni, da bi lahko bil objekt saj za 1 etažo višji.

Etažnost novih objektov smo že opisali v uvodnem odgovoru.

Gradbena linija objektov je določena in je vzporedna s fasadami obstoječih objektov ob Kocljevi ulici.

Pripomba 3. VPRAŠANJE VRTIČKOV:

»Vrtički v mestih imajo rekreacijski, ekološki, ekonomski, socialni, estetski… pomen in se jih iz prostora in od ljudi ne da kar tako »zbrisati« z gesto v prostorskem aktu (tudi če se namesto njih nariše – verjetno nikoli uresničljiv – mega park z izgublejno fonatno; več slednjih, v manjši obliki bi potrebovali kvečjemu v mestnem središču, ne pa ne robu mesta oz. zelenega sistema!). V Radgoni imajo vrtički tudi kakovostno in smiselno lego, so dokaj lepo urejeni in za razliko od zgoraj omenjenih gradenj ne gostijo kaosa v prostoru, temveč ga omiljajo. Najbrž je na območju vrtičkov možno govoriti le o dodatni, še boljši ureditvi vrtičkarske »infrastrukture«, tako tistih poti, ki so lahko javno uporabljene, kot tudi vrtnih utic, dodatne zasaditve dreves, ureditve urbane opreme (pergol, brajd, klopi itd.). Seveda je potrebno hkrati urejati tudi lastniški (najemniški) status vrtičkov.«

Odgovor:

- Smatramo, da mnenje, ki ga podaja g. Ostan za izgradnjo »mega parka z izgubljeno fontano«  ni v skladu s prostorskim aktom. Saj se predvideva na tej lokaciji dolgoročna rezervacija za posaditev drves z dolgo življensko dobo, ter minimalni posegi za realizacijo komunikacijskih poti, te rezervat za mestni park (podobno kot je na sosednji strani  v Avstriji).

Pripomba 4. KOMPLEKS ŠRC TRATE:

»Kompleksa ŠRC Trate se v tem prispevku zavestno nisem posebej dotikal, saj je več ali manj »pospravljen« v svojem območju, ga bo pa potrebno znotraj sebe posebej dobro povezati in razporediti s posebnim načrtom, zato je prenatančno definiranje dispozicije igrišč morda pri tem aktu odvečno in lahko povzroči probleme pri aplikaciji v realnost (spremembe v OPPN?). Predlogi za parkiranje in križišče z Lackovo pa so bili (vsaj deloma) upoštevani.«

Odgovor:

- V prostorskem aktu so nakazane neke možne izvedbe igrišč z vmesnimi komunikacijami. V okviru predvidenih lokacij za igrišča je možna poljubna postavitev igrišč.

ODGOVOR NA NEKATERE SPLOŠNE PRIPOMBE:

Pripomba:

»Kaj se ob novi zasnovi dogaja z obstoječim kolektorjem za sistem kanalizacije (oz. z njegovo lokacijo), mi pravzaprav ni čisto jasno, ne v realnosti danes, ne na papirju… ?«

Odgovor:

- Za reševanje obstoječega kolektorja za sistem kanalizacije v nobenih aktih (tudi ne na urbanističnim delavnicami) ni bila dana globalna rešitev, kakor tudi ne za reševanje prometne ureditve.

Pripomba:

»Dela v sosednji betonarni (širitve, dogradnje…), ki niso v skladu z obstoječim prostorskim aktom (ta tu definira moratorij na širitve), je potrebno zaustaviti in na tem območju v doglednem času industrijsko rabo umakniti, saj nikakor ne spada v ta prostor!«

Odgovor:

- Strinjamo se, da bo potrebno najpozneje v času izgradnje predvidenega mosta preko Mure, predvidenega s tem aktom, potrebno spremeniti namembnost sedanje betonarne.

Sestavila: Vera Šinko univ.dipl.inž. arh.  ZAPS 0313 A

Gornja Radgona 6.11.2008

- Stališča športnikov z javne razgrnitve z dne 26.09.2007

- Odgovor na stališča športnikov z dne 02.10.2007

# ODGOVOR NA STALIŠČA ŠPORTNIKOV NA JAVNI RAZGRNITVI 26.09.2007, DOPIS Z DNE 02.10.2007

V dopolnjenem OPPN so upoštevani zaključki z javne razgrnitve za športnike, ki delujejo na področju Občine Gornja Radgona in sicer:

(pripomba)

- Število parkirišč, ki so predvidena na območju sedanjega nasipa naj se prepolovi in se druga polovica premesti na nasprotno stran ceste, kje je predvideno področje parka, le-ta pa naj se za površino teh parkirišče zmanjša.

(odgovor)

Število parkirišč ob nasipu je zmanjšano. V sklopu parka, ob razširjeni, dovozni, cesti so predvidena parkirišča, ki se bodo izvedla v drugi fazi.

(pripomba)

- Ponovno se naj  prouči lokacija objekta predvidenega za društva, ki je po predlogu načrta lociran na območju sedanje tribune. Prav tako društva predlagajo, naj se zagotovi, da bodo imela vsa društva sedež na  ŠRC, pa naj bo to v novi večnamenski dvorani, ali v posebnem objektu namenjenem izključno društvom

(odgovor)

Nova lokacija objekta za športnike in športna društva je na jugovzhodni strani TŠC. Objekt bo namenjen za športna društva, ter za potrebe športnih aktivnosti na TŠRC-u (garderobe M+Ž za posamezne nastopajoče, javne sanitarije, prostori za sodnike in delegate….).

(pripomba)

- Dokončno je potrebno definirati komunikacijo ŠRC-ja s predvidenim otokom na reki Muri, čolnarno in vse naprej do Lisjakove struge, saj to območje ponuja ogromne potenciale za športno udejstvovanje

(odgovor)

POVEZAVA TŠRC Z REKO MURO IN OTOKOM: Dostopna, razširjena, cesta poteka do nasipa, na katerem je že urejena sprehajalna pot ob reki Muri. Od sprehajalne poti do otoka je predvidena mostovna povezava. Most je predviden samo za sprehajanje.

(pripomba)

- Društva apelirajo na občinsko upravo naj zagotovi, da bodo v primeru prenove SRC-ja vsi objekti in površine na SRC, cenovno dostopni za vsa društva in ostale športnike v Gornji Radgoni.

(odgovor)

Obravnavani prostorski akt omogoča realizacijo te pripombe

(pripomba)

- Vsi predstavniki društev se strinjajo, da naj se na ŠRC uredi 400 m atletska steza iz tartana, katere najprimernejša lokacija bi bila okrog glavnega ali pomožnega nogometnega igrišča

(odgovor)
ATLETSKA STEZA: Osrednje nogometno igrišče je predvideno z atletsko stezo dolžine 400 m.

(pripomba)

- Ponovno naj se prouči lokacija za ureditev drsališča. Društva namreč predlagajo, da se leto postavi bližje lokacije predvidene za postavitev športne dvorane.

(odgovor)

Pripomba ni upoštevana, ker bi  prestavitev drsališča na drugo lokacijo  pomenilo tudi prestavitev obstoječih, že urejenih, igrišč na TŠRC.

(pripomba)

- V najkrajšem možnem času naj se obogati vsebina ŠRC Trate z naslednjimi športnimi površinami:

zaletna površina z doskočiščem za skok v daljino, igrala za otroke, igrišče za odbojko na mivki, preplasititev obstoječih komunikacijskih poti na SRC-ju, preplastitev košarkarskega in odbojkarskega igrišča, ureditev igrišča za mali nogomet na travi, postavitev lovilnih mrež za žoge na glavnem in pomožnem nogometnem igrišču. Z ureditvijo navedenih športnih površin bi se povečala ponudba palete športov na SRC Trate, s tem pa tudi število športno aktivnih občanov, saj bi občina na ta način občanom ponudila ustrezno športno infrastrukturo za športno udejstvovanje.

(odgovor)

Obravnavani prostorski akt omogoča realizacijo te pripombe.

Sestavila: Vera Šinko univ.dipl.inž. arh.  ZAPS 0313 A

Gornja Radgona 6.11.2008

- Obrazložitev, kako so ob pripravi akta upoštevane naravovarstvene smernice

- OPIS VSEBIN IZ NARAVOVARSTVENIH SMERNIC, KI SO BILE PRI PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA UPOŠTEVANE (NPR. KATERA OBMOČJA OZ. OBJEKTI, KATERE USMERITVE);

Za Občinski prostorski podrobni načrt za območje Trate enota 5 in TŠC Trate smo pridobili Naravovarstvene smernice št. 4-III-351/4-O-07/AG z dne 4.7.2007.

Naravovarstvene smernice se nanašajo na podobmočje 6, ki je v prvi varianti bilo namenjeno za ureditev letnega kopališča, čolnarjenje, mostna povezava.

Na usklajevalnem sestanku z dne 14.08.2007 je bilo dogovorjeno, da se izdela dopolnjen osnutek OPN in sicer:

- Da se izvede predvideni otok z izvedbo rokava reke Mure in predvideno čolnarno za kar bo Občina izvedla usklajevalni sestanek z MOP, izpostava Murska Sobota zaradi potrditve izvedbe »otoka«

- Izvedba povezave predvidene dostopne poti do Doma občanov v nadaljevanju do stadiona (utrjena površina) s tem se poveča funkcionalno zemljišče za potrebe doma;

- Predvidena površina za park se ohrani v celoti (brez predlaganih stanovanjskih površin proti vrtcu);

- Ob dostopni poti na stadion se centralno postavi objekt garderob s sanitarijami za potrebe športnih društev ter za uporabo stadiona;

- Parkirišča na jugozahodu so predvidena za potrebe večnamenske dvorane;

- Predvidi se ograja okrog zunanjih športnih površin;

- Večnamenska dvorana je predvidena za neznanega investitorja – za tržni namen, ostali del stadiona ostane v lasti občine (meja med 5 in 4) – javni interes;

- V območju predvidenih stanovanj se ločijo varovana stanovanja na južnem delu od ostale stanovanjske gradnje;

- Pri gradnji je potrebno upoštovati izvedeni glavni kolektor do predvidene čistilne naprave;

- Kot varianta se izriše možnost radialne postavitve objektov – območje 2 (predlog Aleksander S. Ostan u.i.d.a.);

PARK:

- Ureditev poti v parku ni potrebno dokončno določati saj se bodo upoštevale poti, ki bodo naravno nastale z uporabo parka.

UREDITEV PARKA:

- Predvideva se posaditev večjih dreves z dolgo življenjsko dobo, ostalo pa so predvidene zelenice.

- V osrednjem delu je predvidena vodna površina z vodometom ter ob vodometu tlakovana površina ter postavitev klopi;

OBJEKTI:

- Stanovanjski objekti (varnostna stanovanja, stanovanja za trg ter individualna gradnja) imajo poravnano linijo (gradbena linija) z obstoječim blokovskim naseljem ter ostalimi bližnjimi objekti, ki so jugozahodno;

- V delu kolektorja pri objektu je potrebno upoštevati možnost vzdrževanja kolektorja predlaga se prehod (pasaža).

Glede na zaključke usklajevalnega sestanka je prišlo do spremembe ureditve  podobmočja 6 tako, da smo predvideli izvedbo otoka, čolnarjenje ter izvedbo mostne povezave z Bad Radgersburgom.

Most je prestavljen severno od prve variante. Izvede se cesta v nadaljevanju Kocljeve ulice, ki se konča z mostom.

OPIS UREDITVE PODOBMOČJA 6 - Otok, čolnarjenje, mostna povezava z Bad Radkersburgom (Avstrija),

Območje je namenjeno športni, rekreativni in  turistični dejavnosti.

Za izgradnjo dostopne poti z mostom čez reko Muro  se po potrebi odstranijo obstoječi objekti, ograje ….

Obstoječi izpust iz črpališča se prestavi južno iz tega območja.

Pri izgradnji je potrebno upoštevati dejansko stanje konfiguracije in biotopa, ter stremeti za čim večjo ohranitev obstoječega stanja.

Predvideno je:

- izvedba »otoka« z izvedbo rokava reke Mure;

- čolnarna;

- povezava otoka z nasipom;

- ureditev sprehajalnih poti;

- izvedba mosta preko Mure z ustreznimi dostopi.

- OPIS VSEBIN IZ NARAVOVARSTVENIH SMERNIC, KI NISO BILE UPOŠTEVANE Z USTREZNO OBRAZLOŽITVIJO ZA VSAKO OBMOČJE OZ. OBJEKT.

Vse smernice so upoštevane.

Izdano je mnenje št. 4-III-351/6-O-07/AG, z dne 1.2.2008.

- SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO BILI ZAPROŠENI ZA IZDAJO SMERNIC IN MNENJ, TER SEZNAM PRIDOBLJENIH SMERNIC IN MNENJ Z NAVEDBO DATUMOV NJIHOVE IZDAJE

- MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek za porečje reke Mure; Slovenska ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA - Zavod RS za gozdove, OE Murska Sobota, Ul. Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota - ELEKTRO Maribor; Javno podjetje za distribucijo el. energije, p.o.Vetrinjska 2, 2000 Maribor - Telekom Slovenije d.d, PE Murska Sobota; Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota - Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona - Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona - Zavod RS za kulturno dediščino, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor - Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor - UPC TELEMACH d.o.o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

- MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, O.E. Murska Sobota;  št. 35001-328/2007-2 z dne 27.8.2007

- Zavod RS za gozdove, OE Murska Sobota;  št. 272-13/07 z dne 26.6.2007

- ELEKTRO Maribor; 2000 Maribor; 06-AD/B-166/07 z dne 9.7.2007

- Telekom Slovenije d.d, PE Murska Sobota; št. 23/11-JZ/6060/1-2007z dne 2.7.2007

- Komunala Radgona d.o.o., 9250 Gornja Radgona; št. 013-05/2007-06/JŠ z dne 10.7.2007

- Občina Gornja Radgona, 9250 Gornja Radgona; št. 350-02/2007-203/DV z dne 22.6.2007

- Zavod RS za kulturno dediščino,  2000 Maribor (izdano mnenje)

- Zavod RS za varstvo narave,  2000 Maribor; št.  4-III-351/4-O-07/AG z dne 4.7.2007

- UPC TELEMACH d.o.o., 9000 Murska Sobota; št. 14/6/07-sž z dne 14.6.2007

- Uprava RS za zaščito in reševanje, 1000 Ljubljana; št. 350-521/2007-2 z dne 25.1.2008

MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

- MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, O.E. Murska Sobota;  MOK

- Zavod RS za gozdove, OE Murska Sobota;  št. 272-5/08 z dne 25.1.2008

- ELEKTRO Maribor; 2000 Maribor; 06-AD/B-371/08 z dne 18.2.2008

- Telekom Slovenije d.d, PE Murska Sobota; št. 23/11-JZ/687/1-2008 z dne 4.2.2008

- Komunala Radgona d.o.o., 9250 Gornja Radgona; št. 013-01/2008-06/JŠ z dne 18.2.2008

- Občina Gornja Radgona, 9250 Gornja Radgona; št. 350-02/2007-203/DV-M z dne 25.1.2008

- Zavod RS za kulturno dediščino,  2000 Maribor; MK-2358/2007 z dne 20. julij 2007

- Zavod RS za varstvo narave,  2000 Maribor; št.  4-III-351/6-O-07/AG z dne 1.2.2008

- UPC TELEMACH d.o.o., 9000 Murska Sobota; z dne 18.01.2008

- Uprava RS za zaščito in reševanje, 1000 Ljubljana; št. 350-521/2007-4 z dne 5.3.2008

- POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

- OCENA STANJA

Območje, ki ga obdeluje predloženi predlog Odloka se trenutno ureja na podlagi določil Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (Uradni list RS, št. 22/00 in 69/02 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 5/04, 6/04 in 23/06) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 9/04, 14/05, 17/06 in 34/07) – območje stadiona.

Zazidalni načrt za je bil sprejet leta 2000, vendar del programske enote 1 in programska enota 5 nista bili oblikovno definirani. Na delu programske enote 5, se je s kasnejšo spremembo predmetnega zazidalnega načrta umestil objekt Doma za starejše občane. Območje športnega centra pa tudi ni oblikovno definirano, predvsem za potrebe športov, ki se na novo uveljavljajo na območju Občine Gornja Radgona. Zaradi tega je potrebno z novim podrobnim prostorskim načrtom stanje na novo urediti.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Z izgradnjo Doma starejših občanov so se pojavile nove potrebe po ureditvi okolice Doma starejših občanov, predvsem po parkovni ureditvi, po drugi strani pa se je pojavila želja in potreba po gradnji varovanih stanovanj in večstanovanjskih objektov. Prav tako, pa se z ureditvijo lastništva športnega centra, ki je sedaj v lasti Občine, lahko na novo uredi športni kompleks, predvsem za potrebe športov, ki so v občini Gornja Radgona perspektivnejši, kakor tudi za potrebe rekreacije.

3. CILJI ODLOKA

Predmet podrobnega prostorskega načrta je priprava ustreznega prostorskega akta za ureditev zadevnega območja za namene stanovanjske, turistične,  športne, gostinske in mirne poslovne ali storitvene dejavnosti. Lokacijski načrt se pripravi po postopku in izdela v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi navodili.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Izvajanje Odloka bo prineslo finančne posledice za proračun. Potrebno bo izvesti parcelacijo zemljišč, izdelati projekte za gradnjo komunalne opreme in izgradnjo le-te, v skladu s programom opremljanja. Strošek občine bo predstavljala tudi gradnja športnih objektov, kakor tudi parkovna ureditev.

Del vložka sredstev v komunalno infrastrukturo se bo povrnil z obračunom komunalnih prispevkov za posamične gradnje privatnih investitorjev.

5. OBRAZLOŽITEV

Celotno območje, ki ga obravnava ta Odlok je zaradi različnosti namenske rabe prostora in oblikovalskih pogojev razdeljen na več podobmočij in sicer:

1. mestni park

2. varovana stanovanja

3. individualna stanovanja

4. večnamenska dvorana, restavracija, hotel, bazeni

5. turistično športni center (TŠC)

6. čolnarjenje – otok – mostna povezava z Bad Radkesburgom

Na podobmočju 1 je predvidena parkovna ureditev z vodometom, namenjena je za sprehode in rekreativne dejavnosti.

Podobmočje 2 je namenjeno gradnji večstanovanjskih objektov, ki vključujejo varovana stanovanja v povezavi z domom za starejše občane. Razen stanovanjske dejavnosti je tudi dovoljeno opravljanje turistične, gostinske ter mirne poslovne ali storitvene dejavnosti.

Podobmočje 3 je namenjeno individualni stanovanjski gradnji, prav tako pa je dovoljeno opravljanje turistične, gostinske ter mirne poslovne ali storitvene dejavnosti.

Objekt v podobmočju 4 je namenjen turistični, športni in rekreativni dejavnosti ter tudi poslovni dejavnosti, zato oblikovanje ni omejeno.

Podobmočje 5 je pretežno namenjeno  športni, turistični, rekreativni,  ter tudi poslovni dejavnosti, zato oblikovanje ni omejeno.

Podobmočje 6 je namenjeno športni, rekreativni in  turistični dejavnosti, predvidena pa je tudi izgradnja kolesarsko pohodniškega mosta.

Namenska raba prostora, kot oblikovalski pogoji so za vsako podobmočje določeni posebej, medtem ko pa je komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, dovozne poti,…) opisana za območje Odloka v celoti. Prav tako so opisani varovalni ukrepi, predvsem kar se tiče zraka, hrupa, tal in voda, kot tudi gozda, skladno z izdanimi smernicami pristojnih soglasodajalcev.

Predmetni odlok je sestavljen tudi s kartografsko – grafičnim delom in prilogami.

V skladu z zakonodajo je bil dne 30.05.2007 sprejet Sklep o postopku priprave podrobnega prostorskega načrta ta območje Trate – enota 5 in TŠC Trate, ter bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 33/2007, dne 01.07.2007.

Dne 01.09.2007 je bil v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih objavljen Sklep o javni razgrnitvi predloga predmetnega Odloka. Dne 19.09.2007 je bila v sejni sobi občine izvedena javna obravnava. Prav tako pa je pripravljalec z dopisom še dodatno povabil vsa športna društva v občini Gornja Radgona, da se udeležijo razprave predmetnega odloka za športni del, ki je bila izvedena dne 26.09.2007, ter da podajo svoje pripombe.

V času javne razgrnitve so pripombe podali Aleksander Ostan ter športna društva. Nekatere pripombe so bile upoštevane, na ostale pa je izdelovalec odloka podal argumentirane odgovore, zakaj se določene pobude niso upoštevale.

Izdelovalec je v tem času pridobil tudi smernice vseh nosilcev urejanja prostora, ki jih je pri pripravi odloka tudi upošteval.

Prav tako pa še je dne 27.06.2007 in 30.08.2007 imel sejo Svet za urbanizem in komunalno infrastrukturo, ki je predlog predmetnega odloka obakrat obravnaval, ter ga tudi podprl.

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka v prvi obravnavi obravnava in sprejme naslednji

Pripravil:

Igor PIVEC, univ.dipl.inž.gr.

| - IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA |  |
| --- | --- |
| Odgovorni prostorski načrtovalec Vera Šinko univ.dipl.inž. arh. ZAPS 0313 A I Z J A V L J A M, - da je Občinski podrobni načrt skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov, - da je Občinski podrobni načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega načrta, - da so v Občinskem podrobnem načrtu upoštevane vse pridobljene smernice in mnenja; |  |
| Št. pr. 053/07, (št. projekta) Gornja Radgona 30.7.2026 (kraj in datum) | Vera Šinko univ.dipl.inž. arh. ZAPS 0313 A (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) (osebni žig, podpis) |

- ODLOK