- TEHNIČNO POROČILO

- OBJEKT: JP 606 402 OREHOVSKI VRH  - DOMAČIJA MUELLER (DO KMETIJE KOCBEK)

- ŠIRINA OBSTOJEČE PODLAGE 2,5-3,50 M  M

- ŠIRINA PROJEKTIRANEGA ASFALTNEGA VOZIŠČA 3.00 M

- DOLŽINA ODSEKA  180 M

- NAROČNIK: OBČINA GORNJA RADGONA

- PARTIZANSKA 13

- 9250 GORNJA RADGONA

- OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Izvedbeni načrt za izvedbo  je del projekta C 02-2014 s katerim je investitor želel modernizirati JP 606 402 v celoti. Zaradi slabega stanja odseka na priključku na JP 605 521 se je odločil za modernizacijo  odseka v dolžini 180 m , mimo kmetije Kocbek. Ta del trase je najbolj strm in sicer z vzdolžnim naklonom 8,7%.

Odsek ceste je v makadamski izvedbi.

Naročnik se je odločil za modernizacijo odseka javne poti  predvsem zaradi stroškov vzdrževanja , olajšanja prevoza mleka do zbiralnice ter varne ter udobnejše vožnje .

Odsek ceste predvideni za rekonstrukcijo je širine 2,5 do 3,0 m  kar je za sedanje promet preozko.

Osnovno odvodnjavanje je urejeno z asfaltno muldo betonskimi koritnicami,  ter z  izpusti po terenu .

- PREDVIDENA PROJEKTNA REŠITEV

- PROJEKTNA NALOGA:

Investitor želi v  obnoviti odsek v dolžini 180 m, ki je predmet projekta tako, da zamenja obstoječo podlago, saj nadgradnja ni možna in s tem poveča nosilnost zgornjega  ustroja, prav tako se razširi vozišča tako, da bo nova širina vozišča 3,00 m asfalta z dograjeno asfaltno muldo. Zaradi preozkega obstoječega cestišča se izvede  obojestranska širitev.

- situativna rešitev - situacija

Situativno projekt ne spreminja obstoječe trase. Robovi asfalta sledijo obstoječemu  vozišču z manjšimi korekcijami. V območju vinograda,se širitev izvede obojestransko. Priključitev  na JP 605 521 se izvede po detajlu ki je del izvedbenega načrta.

b) odvodnjavanje

Osnovni način odvodnje  je z asfaltno muldo in prečnim iztokom po terenu. Asfaltna mulda se priključi na obstoječe koritnice..

c) niveletni potek trase – podolžni profil

Projektirane višine so vezane na obstoječo podlago. Zaradi ohranjanja nivelete na isti višine se izvede izkop obstoječe podlage v globini 30 cm in nadomestilo z tamponskim drobljencem Kloch v enaki debelini.

- Normalni prečni profil vozišča

Širina vozišča po rekonstrukciji je 3.00 m. Bankine so obojestransko širine najmanj po 0.50 m. Debelina tamponske podlage je 30 cm.

Asfaltna mulda je širine 50 cm in globine 5,0 cm.

Dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 7,0 cm AC 16 base B 50/70 A4 .

- VSEBINA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Tehnična dokumentacija za modernizacijo ceste je dejansko projekt za izvedbo del, izdelan v skladu z Zakonom o cestah.

- IZVEDBA DEL

Geomehanske raziskave obstoječega cestišča niso izvedene. Izvedeni je pregled celotnega odseka, predvsem stanja vozišča, kar je upoštevano pri projektirani nadgradnji.

Pred začetkom del je potrebno preveriti debeline podlage ter preveriti ali obstoječa podlaga in nadgradnja zadostujeta za projektirano nosilnost 70 MN/m2.

Posebno pozornost je posvetiti izvedbi asfaltna mulde. Podlaga asfaltne mulde mora biti enaka podlagi vozišča.

Debelina gramoza na mestih ,kjer je predvideno znižanje in sanacija mora biti najmanj 30 cm. Nadgradnja na obstoječo podlago je minimalno 25 cm

Bankine so v naklonu 6% od asfaltnega vozišča. Tam kjer ni asfaltne mulde so širine 50 cm.

Rob ob asfaltni muldi se zasipa z humusom ter utrdi, da se prepreči dotok vode pod asfaltno muldo.

- Potek izvedbe del:

Zakoličba robov vozišča se izvede na mestih, kjer so s projektom določeni prečni profili in sicer tako, da se upošteva smer razširitve.

Izvede se izkop vozišča v globino 40 cm kjer je predvidena sanacija.

Izravnava z valjanjem s srednjim valjarjem ,se izvede v  enakem naklonu kot je asfalt. S tem dosežemo enakomerno debelino gramoza za celotni prečni profil. Tam kjer je asfaltna mulda, se istočasno pripravlja tamponska podlaga za asfaltno muldo. To pomeni , da je tam širina pripravljene podlage 4.50 m.

Nosilnost pripravljene podlage je najmanj 25 MN/m2. Ravnost in naklon podlage preveri nadzorni organ,nosilnost pa geomehanik.

Asfaltiranje se vrši na utrjeno in na fino izravnano podlago. Pred asfaltiranjem je izvesti meritev nosilnosti tamponske podlage.

Na večjem delu projektiranega odseka v skladu s grafičnim delom projekta, se izvede predhodna izravnava prečnega profila, tako da se dobi ustrezen prečni naklon ki je minimalno 3%.

- OSTALO

S projektom za izvedbo del so predvidena dela ,ki zagotavljajo kvaliteto izvedenih del in stabilnost objekta v določenem obdobju. Predvsem gre za debelino plasti tampona in ureditev odvodnjavanja. S spremembo predvidenih rešitev z namenom pocenitve objekta je vprašljiva stabilnost objekta in uspešnost sanacije.

Sprememba projekta brez predhodne konzultacije s projektantom in zastopnikom investitorja ni priporočljiva.

- Po izvedenih delih je opraviti kvalitetni prevzem objekta s prisotnostjo projektanta.

Sestavil:

- Ipša I. , udig.