- TEHNIČNO POROČILO

- OBJEKT: LC 104 082  IVANJŠEVSKI VRH – OREHOVSKI VRH (L=375 m)

- ŠIRINA OBSTOJEČE PODLAGE 2,5-3,50 M  M

- ŠIRINA PROJEKTIRANEGA ASFALTNEGA VOZIŠČA 3. M

- DOLŽINA ODSEKA  375 M (od prečnega profila P 35 do P 47)

- NAROČNIK: OBČINA GORNJA RADGONA

- PARTIZANSKA 13

- 9250 GORNJA RADGONA

- OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Izvedbeni načrt za izvedbo del pokriva le del povezave med Ivanjševskim in Orehovskim vrhom. Je razlika od obnovljene trase v dolžini cca 2000m do meje KS Negova. Je tudi del projekta C 06- 2018, iz junija 2018.

Odsek ceste je v asfaltni izvedbi vendar je asfalt dotrajal do te mere da je nujna obnova.

Naročnik se je odločil za modernizacijo odseka javne poti  predvsem zaradi stroškov vzdrževanja in varne ter udobnejše vožnje prebivalcev ob cesti.

Odsek ceste predvideni za rekonstrukcijo je širine 2,5 do 3,0 m  kar je za sedanje promet preozko.

Osnovno odvodnjavanje je urejeno z obcestnimi  jarki,  več pa z izpusti po terenu .

- PREDVIDENA PROJEKTNA REŠITEV

- PROJEKTNA NALOGA:

Investitor želi v  obnoviti odsek v dolžini 375, ki je predmet projekta tako, da nadgradi ali zamenja obstoječo podlago in s tem poveča nosilnost zgornjega  ustroja, prav tako se razširi vozišča tako, da bo nova širina vozišča 3,50 m asfalta z dograjeno asfaltno muldo. Zaradi preozkega obstoječega cestišča se izvede  širitev po desni brežini.

- situativna rešitev - situacija

Situativno projekt ne spreminja obstoječe trase. Robovi asfalta sledijo obstoječim robom vozišča z manjšimi korekcijami. V območju vkopne brežine na desni , se širitev izvede desno, tako da se ne posega v brežino. Križišče na koncu obravnavanega odseka se izvede s priključki v vse smeri s širino asfalta 3,0 m.

b) odvodnjavanje

Osnovni način odvodnje  je z asfaltno muldo in prečnim iztokom po terenu. Obdrži se

obstoječi propust v P 40 in P36 kamor se spelje asfaltna mulda.

c) niveletni potek trase – podolžni profil

Projektirane višine so vezane na obstoječi asfalt..Predvideni je dvig obstoječe nivelete za debelino minimalno 25cm  na obstoječi asfalt. Na odsekih kjer so ob cestah objekti in tam kjer so deformacije se izvede sanacija podlage z izkopom obstoječe podlage v globini 40 cm. Način sanacije je prikazani v situaciji in podolžnem profilu.

- Normalni prečni profil vozišča

Širina vozišča po rekonstrukciji je 3.50 m. Bankine so obojestransko širine najmanj po 0.50 m. Debelina tamponske podlage je 30 cm, tj. 25 cm na obstoječo podlago , ter 30 cm na novo podlago.

Asfaltna mulda je širine 50 cm in globine 5,0 cm.

Dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 7,0 cm AC 16 base B 50/70 A4 .

- VSEBINA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Tehnična dokumentacija za modernizacijo ceste je dejansko projekt za izvedbo del, izdelan v skladu z Zakonom o cestah.

- IZVEDBA DEL

Geomehanske raziskave obstoječega cestišča niso izvedene. Izvedeni je pregled celotnega odseka, predvsem stanja vozišča, kar je upoštevano pri projektirani nadgradnji.

Pred začetkom del je potrebno preveriti debeline podlage ter preveriti ali obstoječa podlaga in nadgradnja zadostujeta za projektirano nosilnost 70 MN/m2.

Posebno pozornost je posvetiti izvedbi asfaltna mulde. Podlaga asfaltne mulde mora biti enaka podlagi vozišča.

Debelina gramoza na mestih ,kjer je predvideno znižanje in sanacija mora biti najmanj 30 cm . Nadgradnja na obstoječo podlago je minimalno 25 cm

Bankine so v naklonu 6% od asfaltnega vozišča. Tam kjer ni asfaltne mulde so širine 50 cm .

Rob ob asfaltni muldi se zasipa z humusom ter utrdi, da se prepreči dotok vode pod asfaltno muldo.

- Potek izvedbe del:

Zakoličba robov vozišča se izvede na mestih, kjer so s projektom določeni prečni profili in sicer tako, da se upošteva smer razširitve.

Izvede se izkop vozišča v globino 40 cm kjer je predvidena sanacija.

Izravnava z valjanjem s srednjim valjarjem ,se izvede v  enakem naklonu kot je asfalt. S tem dosežemo enakomerno debelino gramoza za celotni prečni profil. Tam kjer je asfaltna mulda, se istočasno pripravlja tamponska podlaga za asfaltno muldo. To pomeni , da je tam širina pripravljene podlage 4.50 m.

Nosilnost pripravljene podlage je najmanj 25 MN/m2. Ravnost in naklon podlage preveri nadzorni organ,nosilnost pa geomehanik.

Asfaltiranje se vrši na utrjeno in na fino izravnano podlago. Pred asfaltiranjem je izvesti meritev nosilnosti tamponske podlage.

Na večjem delu projektiranega odseka v skladu s grafičnim delom projekta, se izvede predhodna izravnava prečnega profila, tako da se dobi ustrezen prečni naklon ki je minimalno 3%.

- OSTALO

S projektom za izvedbo del so predvidena dela ,ki zagotavljajo kvaliteto izvedenih del in stabilnost objekta v določenem obdobju. Predvsem gre za debelino plasti tampona in ureditev odvodnjavanja. S spremembo predvidenih rešitev z namenom pocenitve objekta je vprašljiva stabilnost objekta in uspešnost sanacije.

Sprememba projekta brez predhodne konzultacije s projektantom in zastopnikom investitorja ni priporočljiva.

- Po izvedenih delih je opraviti kvalitetni prevzem objekta s prisotnostjo projektanta

Sestavil:

- Ipša I. , udig.